- 是非題

- (X) ISO18000-3規範的被動式標籤使用的頻率為低頻

Ans: 高頻

- (X) 流水號是一維條碼的基本架構

Ans: 國碼、檢查碼、廠商號碼

- (O) RFID 系統有三個主要成份：天線、 感應器、辨識器

- (O) RFID 是英文 " Radio Frequency Identification " 的縮寫

- (X) 主動式標籤使用壽命最長

Ans: 被動式

- 選擇題

- ISO18000的規範中，最不受金屬及水之阻擋影響的為？(A)

  - 125kHz

  - 13.56MHz

  - 860-950MHz

  - 2.45GHz

- 通常下列何者可讀取距離最長？(A)

  - 主動式標籤

  - 被動式標籤

  - 半被動式標籤

  - 三者一樣長

- 我國使用的UHF頻段為？(B)

  - 869.4~869.65MHz

  - 922~928MHz

  - 910~914MHz

  - 905~956MHz

- RFID系統的組成元件包含有？(D)

  - Tag

  - Reader

  - Application

  - 以上皆是

- 以下有關智慧卡的敘述，何者為非？(C)

  - 又稱智能卡

  - 卡片中包含記憶體

  - 卡片中包含掃瞄設備

  - 卡片中包含微處理器

- 什麼是RFID Middleware？(D)

  - 一種訊息導向中介軟體

  - 介接企業應用系統與硬體

  - 具有解譯資料、安全性、資料廣播、錯誤恢復、定位網路資源等功能

  - 以上皆是

- 以下何者不是RFID的關鍵問題(B)

  - 讀取率

  - 資料量

  - 處理速度

  - 以上皆是關鍵問題

- 以下何者不是RFID的運作流程？(C)

  - 讀取器透過天線送出一定頻率的射頻信號

  - RFID標籤產生感應電流而獲得能量

  - RFID標籤運算資料，並將結果讀取器送出

  - 讀取器採集訊息並解碼

- 以下自動識別技術，何者目前成本最低？(A)

  - 條碼

  - OCR

  - 生物辨識

  - RFID

- 依照電池的區分，RFID不可區分為？(B)

  - 主動式

  - 充電式

  - 被動式

  - 半被動式

- EPC碼不可轉換到下列哪些格式？(C)

  - GTIN

  - SSCC

  - GUID

  - GLN

- 目前RFID發展限制因素為？(D)

  - 標準

  - 相容性

  - 成本

  - 以上皆是

- 若要使用RFID技術作為高速公路收費系統，最適合的頻率是？(D)

  - 低頻

  - 高頻

  - 超高頻

  - 微波

- 以下自動識別技術，何者可容納最多資料量？(D)

  - 條碼

  - OCR

  - 生物辨識

  - RFID

- 下列何者不包含電池？(B)

  - 主動式標籤

  - 被動式標籤

  - 半被動式標籤

  - 三者皆包含

- 簡答題

- 請寫出三種RFID的應用

答：

門禁管制：人員出入門禁監控、管制及上下班人事管理。 
回收資產：棧板、貨櫃、台車、籠車等可回收容器管理。 
貨物管理：航空運輸的行李識別，存貨、物流運輸管理。 
物料處理：工廠的物料清點、物料控制系統。
廢物處理：垃圾回收處理、廢棄物管控系統。 
醫療應用：醫院的病歷系統、危險或管制之生化物品管理。 
交通運輸：高速公路的收費系統。
防盜應用：超市的防盜、圖書館或書店的防盜管理。 
動物監控：畜牧動物管理、寵物識別、野生動物生態的追蹤。 
自動控制：汽車、家電、電子業之組裝生產。 
聯合票證：聯合多種用途的智能型儲值卡、紅利積點卡。

- 請寫出三種RFID的特性

答：

(1) 數據的讀寫 (Read Write) 機能： 　　
只要通過 RFID Reader 即可不需接觸，直接讀取訊息至數據庫內，且可一次處理多個標籤，並可以將物流處理的狀態寫入標籤，供下一階段物流處理的讀取判斷之用。

(2) 容易小型化和多樣化的形狀： 
RFID 在讀取上並不受尺寸大小與形狀之限制，不需為了讀取精確度而配合紙張的固定尺寸和印刷品質。此外， RFID TAG 更可往小型化與多樣型態發展，以應用在不同產品。

(3) 耐環境性： 
紙張一受到髒污就會看不到，但 RFID 對水、油和藥品等物質卻有強力的抗污性。 RFID 在黑暗或髒污的環境之中，也可以讀取數據。

(4) 可重複使用： 
由於 RFID 為電子數據，可以反覆被覆寫，因此可以回收標籤重複使用。如被動式 RFID ，不需要電池就可以使用，沒有維護保養的需要。

(5) 穿透性： 
RFID 若被紙張、木材和塑料等非金屬或非透明的材質包覆的話，也可以進行穿透性通訊。不過如果是鐵質金屬的話，就無法進行通訊。

(6) 數據的記憶容量大： 
數據容量會隨著記憶規格的發展而擴大，未來物品所需攜帶的資料量愈來愈大，對卷標所能擴充容量的需求也增加，對此 RFID 不會受到限制。