無線區域網路題庫

1是非題

- ( Ｘ ) IEEE 802.11為了在不同的通訊環境下取得良好的通訊質量，採用CSMA/CD（Carrier Sense Multiple Access／Collision Detect）硬體溝通方式。

- ( Ｏ ) IEEE 802.11可以在基地台（Base Station）的協調下進行。

- ( Ｏ	) IEEE 802.11可以在存取點（Access Point）的協調下進行。

- ( Ｘ	) IEEE 802.11不可以在裝置到裝置（ad hoc）的方式進行。

- ( Ｘ	) IEEE 802中定義的服務和協議僅限定在OSI模型的實體層。

- ( Ｘ	) MAC地址不是唯一的，網卡與網卡間的MAC地址可能一樣。

- ( Ｏ	) WiFi是一個建立於IEEE 802.11標準的無線區域網路設備。

- ( Ｘ	)一種低速短距離傳輸的無線網路協定，底層是採用 IEEE 802.11標準規範的媒體存取層與實體層。

- ( Ｏ	) 藍牙（Bluetooth）的標準是IEEE 802.15.1。

- ( Ｏ	)IEEE 802.11在物理層定義了2.4GHz的ISM頻段上的兩種展頻方式和一種紅外線傳輸方式。

2選擇題

- ( １ ) IEEE在1997年為無線區域網路制定了第一個版本標準──IEEE 802.11,        其中定義了？

      - 媒體存取控制層。

      - 應用層。

      - 會議層。

      - 傳輸層。

- ( ４ ) IEEE 802.11指的是何種標準？

      - 無線個人區域網絡（Wireless PAN）。

      - 寬頻無線接入（Broadband Wireless Access）。

      - 無線區域網（Wireless Regional Area Network）。

      - 無線區域網路（Wireless LAN & Mesh）。

- ( １ ) 在展頻(Spread Spectrum)中可分為哪兩種技術？

      - Frequency Hopping和Direct Sequence。

      - Frequency Jumping和Direct Sequence。

      - Frequency Hopping和Undirect Sequence。

      - Frequency Jumping和Undirect Sequence。

- ( １ ) 使用紅外線(Infrared ray)傳送資料，可分為哪兩種信號？

      - Difused和 Directed。

      - Difused和Refracted。

      - Refracted和 Directed。

      - Dispersed和 Directed。

- ( ３ ) 以下何者不是展頻(Spread Spectrum)的頻率？

      - 902MHz~928MHz。

      - 2.4GHz~2.4685GHz。

      - 18.825GHz~19.205GHz。

      - 5.725GHz~5.825GHz。

- ( ３ ) 何者建立於802.11上?

      - 藍芽(Bluetooth)。

      - Zigbee。

      - WiFi。

      - GPRS。

- ( ３ ) 802.11最先被廣泛使用的是哪一個標準？

      - 802.11a。

      - 802.11ac。

      - 802.11b。

      - 802.11n。

- ( ２ ) 以下何者為展頻(Spread Spectrum)的傳輸範圍？

      - 40~103呎或5000平方呎。

      - 105~800呎或50000平方呎。

      - 30~80呎。

      - 2呎。

- ( ２ ) 以下何者為微波(Microwave)的傳輸範圍？

      - 2呎。

      - 40~103呎或5000平方呎。

      - 105~800呎或50000平方呎。

      - 30~80呎。

- ( ４ ) 以下何者為紅外線(Infrared)的傳輸範圍？

      - 40~103呎或5000平方呎。

      - 105~800呎或50000平方呎。

      - 2呎。

      - 30~80呎。

- ( ４ ) 何者傳輸速率最快？

      - 802.11a。

      - 802.11b。

      - 802.11g。

      - 802.11n。

- ( １ ) 為了在不同的通訊環境下取得良好的通訊質量，IEEE802.11採用？

      - CSMA/CA（Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance）。

      - CSMA/CD（Carrier Sense Multiple Access /Collision Detect）。

      - CSMA/CP（Carrier Sense Multiple Access/Carrier Preemption）。

      - CSMA/BA（Carrier Sense Multiple Access /Bitwise Arbitration）。

- ( ２ ) IEEE802.11最低傳輸速為？

      - 256Kbps。

      - 1Mbps。

      - 2Mbps。

      - 3Mbps

- ( １ ) 展頻(Spread Spectrum)是否可以在建築物內使用？

      - 需天線。

      - 不行。

      - 需地線。

      - 可以。

- ( ２ ) 微波(Microwave)是否可以在建築物內使用？

      - 需天線。

      - 不行。

      - 需地線。

      - 可以。

- ( ４ ) 紅外線(Infrared)是否可以在建築物內使用？

      - 需天線。

      - 不行。

      - 需地線。

      - 可以。

- ( ３ ) 以下何者不是IEEE 802.11中規範到的特性？

      - 實體層(Physical Layer)。

      - 鏈結層(MAC Layer)。

      - 傳輸層(Transport Layer)。

      - 傳輸速度。

- ( １ ) 在IEEE 802.11中所定義的安全機制方法為何？

      - WEP (Wired Equivalent Privacy)。

      - SSL (Secure Socket Layer)。

      - AH (Authentication Header)。

      - ESP (Encapsulating Security Payload)。

- ( ３ ) 何者為IEEE 802.11沒有定義的標準？

      - MAC Layer Protoco。

      - CSMA/CA。

      - CSMA/CD。

      - DSSS。

- ( ４ ) IEEE 802.11p用在哪個無線通訊上？

      - Zigbee。

      - 藍芽。

      - 感測器。

      - 車用電子。

3問答題

- 請寫出無線區域網路的網路拓樸架構種類，並簡述其特性。

- 請簡述無線區域網路的規格標準。

- 請描述BSS(Basic Service Set)。

- 請描述網路漫遊(Roaming)。

- 請簡述IEEE 802.11無線網路的主要特性與功能需求。

- 請簡述IEEE 802.11對收發站定義了三種程度的“移動性”。

- 請簡述IEEE 802.11提供兩種不同功能的擷取方法（Access Methods）。

- 請簡述802.11與802.11a的差異。

4實作

- 嘗試使用數個可攜帶式的節點(ex.筆記型電腦)，在可通訊範圍內彼此以點對點(peer-to-peer)方式通訊，即為Ad-Hoc LAN。

- 上網抓取wireshark程式，觀察其封包所傳送的協定。